Tilslutning til SCHIEDEL Permeter Smooth Air System Forbrændingsluften kommer direkte fra oven Emissionerne går direkte opad BEMÆRK VENLIGST: Dette er standard leveringsbetingelse.

Forbrændingsluft kommer bagfra (skifter til denne variant som beskrevet i relaterede afsnit) Forbindelseselementet er 100 mm i diameter. Luftrøret, som kunden bruger, skal være lufttæt. Røggasser udgår direkte opad eller bagud via enkeltvæggede eller dobbeltvæggede aftræksrør (150 mm i diameter). Røgrørsdiameter er 150 mm i/d for Permeter Air & 125 mm i/d for ICID-systemer.

Ændring af røgudtag

Benyt medfølgende tilbehør.

Som standard leveres ovnen med røgudtag i toppen.

- Ændre røgudtaget fra topudtag til bagudtag.
Udvid hullerne på 3 mm med et 6 mm jernbor (x 6), herefter kan dækslet fjernes.

- Gentag denne procedure for bagudtaget.
Bor de 3 nitter ud
OBS. Pas på, at deksel ikke falder ned mellem ovn og bagpladen!

- Afmonter dæksel til bagudtag. Løsne de 2 møtrikker (M8) og fjern låget.

- Demontér røgrør og friskluftstilkobling i toppen.

- Montér røgrørstilkoblingen for bagudtaget på bagsiden af ovnen med en bolt, spændeskive og møtrik.

- Monter dækslet over topudtaget - dækslet fastgøres med bolt, spændeskive og møtrik.

- Placér toppladen og dæksel til toppladen.

Montering af friskluftstilkoblingen på bagsiden af ovnen.

- Udvid hullerne på 3 mm med et 6 mm jernbor (x 6), herefter kan dækslet fjernes.

- Fjern dækslet. Demontér den inderste plade/dæksel ved at løsne skruen (M8) 
OBS. Pas på, at deksel ikke falder ned mellem ovn og bagpladen!

- Montér studsen til friskluft med en M8 bolt.

Eksempler på friskluftkanaler:

- Friskluftskanalen skal isoleres for at begrænse kondensdannelse (kuldebro)

- Friskluftskanalen skal placeres med et fald udad.