VIKTIG VIKTIG

VEDLEGG TIL LEVERANSE AV ETASJEPIPER

DETTE VEDLEGGET MÅ BRINGES VIDERE TIL DEN UTFØRENDE

- HUSK AT PIPEN SKAL KUNNE BEVEGE SEG FRITT I FORHOLD TIL RESTEN AV KONSTRUKSJONEN.

- KILER SOM BENYTTES UNDER MONTERING MÅ FJERNES ETTER MINIMUM 1 DØGN. BLIR DISSE STÅENDE IGJEN KAN DET MEDFØRE SPREKKDANNELSER NÅR HUSET «SETTER SEG»

- ÅPNINGER I ETASJESKILLE ETC TETTES IGJEN MED UBRENNBAR ISOLASJON.

- OVER TAK SKAL PIPEN SIKRES MOT INNDRIV AV VANN OG HELDEKKENDE BESLAG ANBEFALES.

UTSPARINGSMÅL I GULV OG TAK KONSTRUKSJON

Ø16 SOLID VENT 41x41 CM: UTSPARINGSMÅL 460X460 MM

Ø16+16 SOLID VENT 41X77 CM: UTSPARINGSMÅL 460X820 MM

Ø20 SOLID VENT 45X45 CM: UTSPARINGSMÅL 500X500 MM

- PÅ BYGGEPLASS SKAL UTFØRENDE MONTØR STILLE MED TREKILER.

- DET MÅ VÆRE MINIMUM 2 STK FRA UTFØRENDE MONTØR SAMT KRANFØRER.

- MOTTAKER HAR HOVEDANSVARET FOR MONTERING AV ETASJEPIPEN.

- KUN EN PIPESTOKK SKAL LASTES/LOSSES AV BILEN.

- HUSK Å DEKKE PIPETOPPEN MED PLAST  INNTIL EVENTUELT TOPPBESLAG ER PÅ PLASS.

Ved mottak skal følgende kontrolleres:

Alle pipeelementene skal kontrolleres for evt skader

Ved eventuelt skader skal dette dokumenteres med bilder.

Det skal tas bilde av vårt cadnr og hvor skaden er

Det skal sendes på mail post@schiedel.no innen 7 dager etter mottak av pipene.

Eventuell reklamasjon som meldes senere enn 7 dager bortfaller

Ref våre leveringsbetingelser i prisliste pkt 8

MED VENNLIG HILSEN

Schiedel Skorsteiner AS